Chap 4 : Adressage IP

L’adressage est une fonction essentielle des protocoles d’une couche réseau. Il permet de mettre en œuvre la transmission des données sur un même réseau ou sur des réseaux différents. L’élaboration d’un plan d’adressage efficace permet de garantir le fonctionnement optimal d’un réseau

- IPV4

- Classes d’adresses

Une adresse IPV4 est représentée sous un format décimal pointé de 4 octets X.Y.Z.W

On distingue 5 classes d’adresses et le premier octet détermine la classe d’une adresse.

- Classe A :   0 <= X <= 127

- Format : R.H.H.H

- Masque sous-réseau : 255.0.0.0 ou /8

Ex : 10.14.19.44/8        127.0.0.1/8

- Classe B :   128 <= X <= 191

- Format : R.R.H.H :

- Masque sous-réseau : 255.255.0.0 ou /16

Ex : 172.16.0.17/16        137.86.18.9/16

- Classe C :   192 <= X <= 223

- Format : R.R.R.H

- Masque sous-réseau : 255.255.0.0 ou /24

Ex : 192.168.1.1/24        209.165.200.128/24

NB : Les adresses de classes A, B et C sont des adresses de monodiffusion. C’est-à-dire qu’ils peuvent être affectés à un hôte comme adresse source

- Classe D :   224 <= X <= 239

C’est la classe de multidiffusion ou multicast

Ex : 224.0.0.5     224.0.0.6

- Classe E :   225 <= X <= 255

Cette classe est réservée à l’expérimentation

Remarque :

- Adresse Réseau

Si une adresse est telle que,  tous les bits de la partie hôte sont à 0 alors on a une adresse réseau

10.14.19.44/8 appartient au réseau 10.0.0.0/8

172.16.0.17/16 appartient au réseau 172.16.0.0/16

192.168.1.1/24 appartient au réseau 192.168.1.0/24

- Adresse de broadcast ou de diffusion

Si une adresse est telle que, tous les bits de la partie hôte sont à 1 alors on a une adresse de broadcast

Pour 10.0.0.0/8 on aura 10.255.255.255

Pour 172.16.0.17/16 on aura 172.16.255.255

Pour 192.168.1.255/24 on aura 192.168.1.255

- Adresse d’hôte ou de machine

Si une adresse est telle que, tous les bits de la partie hôte sont sont un mélange de 0 et de 1 alors on a une adresse d’hôte.

Pour le reseau  10.0.0.0/8 on a la plage d’adresse

10.0.0.1/8 jusqu’à 10.255.255.254/8

Pour le reseau  172.16.0.17/16 on a la plage d’adresse

172.16.0.1/16 jusqu’à 172.16.255.254/16

- Masque de sous réseau

Si une adresse est telle que, tous les bits de la partie réseau sont à 1 et les bits de la partie hôte à 0 alors on a un masque de sous réseau

- Pour la classe A :   R.H.H.H

  - 255.0.0.0

- Pour la classe B :   R.R.H.H

  - 255.255.0.0

- Pour la classe C :   R.R.R.H

  - 255.255.255.0

Ce masque permet d’identifier le réseau de l’hôte.

- Masque générique

Si une adresse est telle que, tous les bits de la partie réseau sont à 0 et les bits de la partie hôte à 1 alors on a un masque générique. Ce masque est utilisé pour faire du filtrage (comme les ACN) et par certains protocoles de routages tels que l’OSPF

- Pour la classe A :   R.H.H.H

  - 0.255.255.255

- Pour la classe B :   R.R.H.H

  - 0.0.255.255

- Pour la classe C :   R.R.R.H

  - 0.0.0.255